Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF)

Indicações, montagem e alarmes à beira do leito

# 1. O que é a CNAF

A cânula nasal de alto fluxo (CNAF) é uma forma de oxigenoterapia de alto fluxo, usada especialmente na insuficiência respiratória hipoxêmica.

# 2. Indicações

Insuficiência respiratória hipoxêmica: a principal indicação, quando é puramente hipoxêmica.

Procedimentos: broncoscopia, intubação, endoscopia, quando o paciente precisa de um suporte mais alto de oxigênio.

Cuidado paliativo: paciente sem proposta de intubação, para gerar conforto.

# 3. Limites da CNAF

Insuficiência respiratória hipercápnica: não indicada. A CNAF não melhora a ventilação do paciente; para isso são necessários dois níveis de pressão, ou seja, VNI.

Esforço respiratório muito elevado: com grande uso de musculatura acessória, cansaço intenso e fadiga muscular, o alto fluxo pode não dar conta e o paciente pode falhar na terapia. Se ele precisar ser ventilado, passar para a VNI.

Taquipneia não é contraindicação por si só: mesmo com frequência respiratória de 40 a 50, se o esforço consegue ser superado só com o fluxo alto de oxigênio, a CNAF pode dar conta.

# 4. Equipamento

## Duas formas de usar

No ventilador que tenha o módulo de alto fluxo. Não basta ter oxigênio: o ventilador precisa ter o modo de alto fluxo.

No aparelho de alto fluxo disponibilizado pela empresa.

## Compatibilidade do circuito

O mais importante é que o circuito seja compatível com os cabos da base (panela). A compatibilidade que importa é da panela com o circuito, e não da panela com o ventilador.

Com um circuito incompatível, mesmo que conecte, não funciona: a base não lê a temperatura.

A temperatura do alto fluxo tem controle automático e não precisa ser ajustada. Sem esse controle, o gás pode ficar muito frio (menos pior) ou muito quente, com risco de queimadura da via aérea.

Por isso, não é recomendado usar a CNAF sem compatibilidade entre circuito e cabos.

## Circuito e pronga

Todo circuito da CNAF é de material mais frágil, descartável e não pode ser reprocessado.

Tem um filamento interno que mantém o circuito aquecido durante todo o percurso, para o gás não perder o aquecimento no caminho.

A pronga (cânula) vem separada e deve ser escolhida pelo tamanho da narina do paciente. Ela não pode ocluir a narina: deve ocupar cerca de 50% dela, nunca vedar completamente.

# 5. Montagem no ventilador

Ventilador ligado na rede, na função de oxigenoterapia ("terapia"), e não em modo ventilatório. Nessa função, ele entra direto na terapia e só libera o fluxo de oxigênio. Aparecem o fluxo e a FiO2, e é só ajustar.

Conectar a traqueia no ramo inspiratório do ventilador e ligar a panela. Nas duas conexões da panela, tanto faz qual traqueia vai em qual.

Colocar a pronga na ponta proximal.

Cabos: azul no azul e amarelo no amarelo. Na base da Fisher & Paykel, o cabo amarelo tem duas pontas: ligar a de dois pinos e deixar a de três pendurada (ela até encaixa, mas não funciona).

O outro conector só está conectado quando faz um clique. Se não fizer o clique, não está conectado.

Conectar a água no equipo da panela, que fica fixo a ela. A água cai sozinha na base e para de cair sozinha, sem precisar colocar nem empurrar.

Posicionar a base abaixo do nível do paciente. Se estiver solta, colocá-la na escadinha do leito, nunca na mesinha.

Ajustar o oxigênio e o fluxo e colocar a cânula no paciente.

## Guia visual da montagem

| CNAF montado visão geral | Função Terapia no ventilador passo: ventilador em oxigenoterapia | Cabos azul e amarelo passo: cabos | Cabo de 2 pinos passo: cabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor proximal cabos · alarmes | Sensor distal cabos · alarmes | Pronga passo: colocar no paciente |  |

# 6. Alarmes e como resolver

Base acima do nível do paciente: fica alarmando. Abaixar a base.

Água acabou: a panela está seca.

Temperatura: pode alarmar porque os sensores estão úmidos. Geralmente o aparelho mostra qual sensor, proximal ou distal. Desconectar o sensor do circuito, passar uma gaze e reconectar.

Condensação excessiva: costuma estar por trás do alarme de temperatura, seja pela temperatura, por pouca água ou pela base alta ou baixa demais. Geralmente a base está alta e é preciso abaixá-la.

# Resumo — pontos-chave

A CNAF é oxigenoterapia de alto fluxo, com indicação principal na insuficiência respiratória hipoxêmica pura.

Não serve para hipercapnia: não melhora a ventilação (é preciso VNI, com dois níveis de pressão).

Esforço muito elevado ou fadiga = risco de falha, então passar para VNI. Taquipneia de 40 a 50 com esforço controlável pelo fluxo pode ser atendida.

Outras indicações: procedimentos (pouco usada pelo custo), paliativo (depende da disponibilidade do único aparelho) e bronquiolite na pediatria/neo.

No ventilador, só se houver modo de alto fluxo, na função "terapia": ajustar fluxo e FiO2.

O circuito precisa ser compatível com os cabos da base. Sem isso, não há leitura de temperatura e há risco de queimadura.

Cabos: azul no azul, amarelo no amarelo. Fisher & Paykel: ponta de dois pinos ligada, a de três pendurada. O conector só vale com clique.

A água entra pelo equipo fixo na panela, e a temperatura é automática.

Base sempre abaixo do paciente (escadinha, nunca a mesinha). Pronga ocupando ~50% da narina.

Alarmes: água acabou, sensor úmido (limpar com gaze) e condensação (geralmente base alta: abaixar).

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos