Cuidados com a Via Aérea Artificial

Tubo orotraqueal e traqueostomia — aula prática de beira de leito (paciente adulto)

# Objetivo da aula

Aula prática à beira do leito, voltada ao paciente adulto, sobre os cuidados que a equipe de fisioterapia precisa ter com a via aérea artificial de pacientes intubados ou traqueostomizados em ventilação mecânica: verificação do tubo orotraqueal, pressão do cuff, fixação, aspiração, filtros, tipos de cânula de traqueostomia, higiene, nebulização, coleta de secreção para cultura e uso da cânula orofaríngea (Guedel).

# 1. Verificação do tubo orotraqueal

- Posicionamento centralizado na boca do paciente, para evitar úlcera de pressão no lábio.

- A posição do tubo é confirmada pelo raio-X e pela ausculta pulmonar.

- A marcação da comissura labial é conferida sempre no dente do paciente, nunca no fixador.

# 2. Pressão do cuff (balonete)

- O cuff tem a função de vedar a via aérea; a pressão é medida e ajustada com o cuffômetro.

- Faixa-alvo: entre 20 e 30 cmH₂O — sempre a menor pressão possível para vedar sem deixar escapar ar.

- Atenção: pressão alta demais comprime a parede da traqueia, aumenta o risco de isquemia e pode causar traqueomalácia — por isso o balonete nunca deve ficar hiperinsuflado.

# 3. Fixação do tubo orotraqueal

- O ideal é sempre fixar/reposicionar o tubo em dupla, para trazer segurança ao procedimento.

- Nunca prender junto ao fixador a linha do cuff nem nenhuma sonda.

- Registrar sempre, na evolução, o número da marcação da comissura labial — é essa informação que permite à próxima equipe perceber se o tubo desposicionou.

# 4. Fixação da traqueostomia

- Mais simples que a do tubo orotraqueal: um cadarço ajustável ao redor do pescoço, justo, sem apertar demais.

- Atenção: usar apenas uma gaze abaixo da cânula para absorver a secreção — excesso de gaze pode causar a exteriorização da cânula.

# 5. Aspiração

- Sistema de aspiração fechado, específico para tubo ou para traqueostomia (são sistemas de tamanhos diferentes), acoplado direto na via aérea.

- O ideal é avançar a sonda até o paciente começar a tossir, para não causar trauma na via aérea.

- Manter a trava fechada quando o sistema não estiver em uso.

- Lavar a sonda sempre após o uso, acionando o vácuo antes de injetar a água — para a água não entrar na via aérea do paciente.

- O sistema tem dois dispositivos: um para lavagem da sonda e outro para medicação em aerossol; os dois devem permanecer fechados após o uso.

# 6. Filtros do circuito de ventilação

- O circuito deve ficar sempre com o filtro voltado para cima, para a secreção não escorrer e encharcar o filtro — o que aumenta a resistência e obriga a trocar com mais frequência.

- Existem dois tipos: o filtro perto da via aérea do paciente, que aquece e umidifica o ar (HME), e o filtro de barreira, na saída expiratória do ventilador, que só filtra o ar exalado.

- Nunca trocar os filtros entre si — eles têm funções diferentes e a troca pode causar prejuízo tanto ao paciente quanto ao ventilador mecânico.

# 7. Cânulas de traqueostomia

## Cânula plástica com cuff — Portex

- Colocada quando o paciente permanece muito tempo em ventilação mecânica e não pode ficar com o tubo orotraqueal por mais de 14 dias, ainda dependente da ventilação mecânica.

## Cânula plástica com cuff e endocânula removível — Shiley

- Possui duas endocânulas removíveis para higiene: branca (sem fenestra) e fenestrada (verde).

- Endocânula branca: usada enquanto ainda há risco de aspiração.

- Endocânula fenestrada (verde): tem uma abertura que permite passagem de ar para a via aérea superior e fonação; usada quando o paciente já mantém o cuff desinsuflado por mais tempo.

- Nunca aspirar usando a endocânula fenestrada — a sonda pode entrar pela fenestra e causar lesão; aspirar sempre com a endocânula branca.

## Cânula metálica

- Sem cuff; usada quando o paciente já volta a utilizar a via aérea superior. Também possui endocânula removível para higiene.

## Decanulação

- Só é realizada após testar a oclusão e o paciente permanecer bem por mais de 24 horas.

# 8. Higiene da endocânula

- Realizar de uma a três vezes ao dia, ou conforme a necessidade.

- Não existe instrumento padronizado para essa limpeza; usam-se soluções artesanais, como enrolar uma gaze na ponta de uma sonda (ou no êmbolo de uma seringa de insulina) e passar com soro, clorexidina ou água oxigenada até sair toda a secreção.

- Enxaguar por fim com água destilada.

# 9. Nebulização em traqueostomia

- Atenção crítica: é essencial sempre haver uma saída expiratória — nunca conectar a nebulização direto na cânula, pois há risco de morte do paciente.

- Para medicação em aerossol, usa-se um espaçador, que encaixa direto na cânula plástica.

# 10. Coleta de secreção para cultura

- Usa-se o coletor ("bronquinho"): vácuo em uma extremidade, sonda de aspiração na outra; a secreção aspirada cai dentro do coletor.

- Pode-se coletar diretamente pelo sistema de aspiração fechado.

# 11. Cânula orofaríngea (Guedel)

- Indicada quando o paciente morde a língua ou o próprio tubo, ou apresenta queda/edema de língua.

- Medir do canto da boca até o lóbulo da orelha do paciente, para escolher o tamanho.

- Técnica de inserção: introduzir virada para cima, até bater no palato duro, girando conforme avança — o giro rebate a língua para baixo e encaixa a cânula na posição certa.

# Resumo dos pontos-chave

- Verificar sempre o posicionamento do tubo pela marcação no dente (não no fixador), confirmando com raio-X e ausculta.

- Manter a pressão do cuff entre 20 e 30 cmH₂O, usando a menor pressão necessária — hiperinsuflação causa isquemia e pode levar a traqueomalácia.

- Fixar o tubo sempre em dupla, sem prender a linha do cuff ou sondas junto ao fixador, e registrar a marcação da comissura labial em toda evolução.

- Na fixação da traqueostomia, usar apenas uma gaze — o excesso pode causar exteriorização da cânula.

- Nunca trocar os filtros do circuito entre si: têm funções diferentes e a troca pode prejudicar o paciente e o ventilador.

- Diferenciar as cânulas de traqueostomia: Portex (cuff, sem endocânula, uso prolongado em VM) e Shiley (cuff + endocânula removível, branca ou fenestrada).

- Endocânula fenestrada (verde) é usada com o cuff desinsuflado, para fonação — nunca aspirar por ela.

- A decanulação só é feita após testar a oclusão e o paciente permanecer bem por mais de 24 horas.

- Na nebulização de paciente traqueostomizado, nunca conectar direto na cânula sem via de saída expiratória — risco de morte.

- A cânula orofaríngea (Guedel) é medida do canto da boca ao lóbulo da orelha e inserida virada para cima, girando até encaixar.

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos